mod_mobilH

Système de surveillance LTE Cat-1

LILYGO T-A7670E R2  ·  ESP32  ·  Home Assistant  ·  Things Mobile

Documentation technique & journal de développement

# 1. Matériel et composants

## 1.1  Module principal : LILYGO T-A7670E R2

Le T-A7670E R2 est une carte de développement combinant un ESP32 (microcontrôleur Wi-Fi/BT) avec un modem A7670E-LASE. Contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, ce module est LTE Cat-1 (et non Cat-M / NB-IoT).

⚠️  Le T-A7670E est LTE Cat-1, pas Cat-M. Les commandes AT+CMNB et AT+CBANDCFG="CAT-M" ne sont PAS supportées et provoquent des erreurs.

| Caractéristique | Valeur |
| --- | --- |
| Microcontrôleur | ESP32 (dual-core 240 MHz, 4 MB Flash, 320 KB RAM) |
| Modem | A7670E-LASE (SIMCOM) |
| Type réseau | LTE Cat-1 (voix + données) |
| Wi-Fi | Absent sur ce modèle |
| Batterie | Slot 18650 avec gestion charge intégrée (ADC sur GPIO 35) |
| Connecteur SIM | Nano-SIM |
| Antenne | Connecteur U.FL externe |

## 1.2  Capteurs et périphériques

| Composant | Rôle | Interface | GPIO(s) |
| --- | --- | --- | --- |
| BME280 (GY-BMME-B-280) | Température / Humidité / Pression | I2C | SDA=21 SCL=22 |
| TSL2561 | Luminosité (lux) | I2C | SDA=21 SCL=22 |
| PIR HC-SR501 | Détection de mouvement | Numérique | 32 (RTC GPIO) |
| PZEM-004T | Consommation électrique | UART | RX=34 TX=18 |
| Détecteur incendie | Alarme feu (ON/OFF) | Numérique | 39 (INPUT-ONLY) |
| Détection 220V | Présence secteur | Numérique | 36 (INPUT-ONLY) |
| Bouton alarme | Activation mode alarme | Numérique | 19 |
| LED WS2812 | Indicateur d'état | Data | 0 (pin boot) |
| VMOS coupe-5V | Coupe alim. composants en veille | Numérique | 23 |

## 1.3  SIM : Things Mobile

Things Mobile est un opérateur MVNO IoT qui permet l'itinérance internationale. La carte SIM s'authentifie par ICCID/IMSI — pas de login/mot de passe APN.

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| APN | TM |
| GPRS_USER | (vide) |
| GPRS_PASS | (vide) |
| Centre SMS | +447797704000 |
| Réseau utilisé en France | Orange FR (MCC=208 MNC=10) — Bande 20 (800 MHz) |
| Type enregistrement | CREG=0,7 (SMS only) → normal. Utiliser CEREG pour LTE Cat-1 |

# 2. Plan de câblage

## 2.1  GPIO et périphériques

| GPIO | Usage | Notes |
| --- | --- | --- |
| 0 | LED WS2812 data | ⚠️ Pin boot — LOW au démarrage ESP32. Initialiser en dernier dans setup() |
| 4 | Modem PWRKEY | Pulse 800 ms pour démarrer le modem |
| 18 | PZEM TX (ESP→PZEM) |  |
| 19 | Bouton alarme | Pull-up interne possible |
| 21 | I2C SDA | BME280 + TSL2561 |
| 22 | I2C SCL | BME280 + TSL2561 |
| 23 | VMOS coupe-5V | HIGH=5V actif, LOW=5V coupé |
| 25 | Modem DTR |  |
| 26 | Modem TX (Modem→ESP) | ESP reçoit sur ce pin (MODEM_RX=26) |
| 27 | Modem RX (ESP→Modem) | ESP envoie sur ce pin (MODEM_TX=27) |
| 32 | PIR HC-SR501 | RTC GPIO → réveil deep-sleep EXT0 |
| 33 | Modem RI | Ring indicator |
| 34 | PZEM RX (PZEM→ESP) | INPUT-ONLY, pas de pull-up |
| 35 | ADC batterie 18650 | Câblé sur la carte, lecture tension batterie |
| 36 | Détection 220V | INPUT-ONLY ⚠️ pas de pull-up interne — résistance externe requise |
| 39 | Détecteur incendie | INPUT-ONLY ⚠️ pas de pull-up interne — RTC GPIO |

## 2.2  Piège RX/TX — lecture du pinout

Le pinout sérigraphié sur la carte indique les noms du point de vue du MODEM. Il faut les croiser pour le code ESP32 :

| Label sur carte | Sens | Code Arduino (ESP32) |
| --- | --- | --- |
| TX = GPIO 26 | Modem envoie → ESP reçoit | MODEM_RX = 26 |
| RX = GPIO 27 | ESP envoie → Modem reçoit | MODEM_TX = 27 |

⚠️  Inverser RX/TX est l'erreur la plus fréquente. Si le modem ne répond à aucune commande AT, c'est la première chose à vérifier.

## 2.3  Circuit VMOS coupe-5V (GPIO 23)

Pour économiser la batterie en deep-sleep, un PMOS (ex: AO3401) coupe l'alimentation 5V des composants non essentiels (LED WS2812, PZEM-004T). Un NPN (BC547) en pilotage depuis GPIO 23 commande la grille du PMOS :

GPIO23 ──[1kΩ]── Base NPN

Collector ──[10kΩ]── 5V_IN

└──────── Gate PMOS

Emitter ── GND

5V_IN ── Source PMOS

Drain ──── 5V_composants (LED, PZEM)

| GPIO 23 | PMOS | 5V composants |
| --- | --- | --- |
| HIGH | ON | ✅ Actif |
| LOW (boot/sleep) | OFF | ❌ Coupé |

# 3. Architecture logicielle

## 3.1  Structure des fichiers

Le projet est organisé en 5 dossiers sketch Arduino indépendants. Chacun contient son propre secret.h à remplir.

| Dossier | Rôle | Statut |
| --- | --- | --- |
| main_test_diag | Diagnostic complet de la connexion LTE AT pas-à-pas | ✅ Validé |
| main_test_mqtt | Test publication MQTT toutes les minutes sur mod_mobilH/test | ✅ Validé |
| main_test_capteur | Test BME280+TSL2561 → JSON MQTT sur mod_mobilH/lect | ✅ Prêt |
| main_test_sms | Test envoi SMS à EMERGENCY_PHONE | ✅ Prêt |
| main | Programme complet (veille, alarmes, MQTT, SMS, deep-sleep) | ⏳ À valider |

## 3.2  secret.h — configuration utilisateur

Un seul fichier à éditer, copié dans chaque dossier sketch :

#define APN              "TM"

#define GPRS_USER        ""

#define GPRS_PASS        ""

#define SMS_CENTER       "+447797704000"     // Centre SMS Things Mobile

#define MQTT_BROKER      "patsour.duckdns.org"

#define MQTT_PORT        1883                  // ou autre si Free bloque

#define MQTT_USER        "mon_user"

#define MQTT_PASSWORD    "mon_mdp"

#define EMERGENCY_PHONE  "+33612345678"

⚠️  GPRS_USER et GPRS_PASS restent vides. Ce ne sont PAS les identifiants du tableau de bord Things Mobile — la SIM s'authentifie automatiquement par ICCID.

## 3.3  Séquence de démarrage du modem

Le modem A7670E ne démarre pas automatiquement à la mise sous tension USB. Il faut une impulsion sur PWRKEY :

// 1. Tester si le modem répond déjà (cas reset logiciel)

SerialAT.println("AT"); delay(1500);

// Si pas de réponse → pulse PWRKEY

digitalWrite(MODEM_PWRKEY, HIGH); delay(800);

digitalWrite(MODEM_PWRKEY, LOW);

delay(15000); // attendre démarrage complet

⚠️  Un pulse PWRKEY allume le modem s'il est éteint, mais l'ÉTEINT s'il est allumé. Toujours tester AT d'abord avant de pulser.

# 4. Connexion LTE Cat-1 — problèmes rencontrés

## 4.1  AT+CMNB et AT+CBANDCFG non supportés

Ces commandes sont spécifiques au LTE Cat-M (NB-IoT/LTE-M). Sur le T-A7670E Cat-1 elles retournent ERROR et provoquent un DETACH (déconnexion du réseau) :

❌  AT+CMNB=1                  → ERROR  (Cat-M only)

❌  AT+CBANDCFG="CAT-M",...    → ERROR  (Cat-M only)

✅  AT+CNMP=38                 → LTE uniquement (OK sur Cat-1)

⚠️  AT+CNMP=38 provoque un +CGEV: ME DETACH. Attendre 10 secondes après cette commande pour laisser le modem se ré-enregistrer.

## 4.2  CREG vs CEREG — enregistrement réseau

TinyGSM utilise AT+CREG pour vérifier l'enregistrement réseau. Sur LTE Cat-1, ce registre indique ,7 (SMS only) et TinyGSM le considère comme non enregistré — d'où les boucles infinies de retry.

| Commande | Signification | Valeur sur T-A7670E |
| --- | --- | --- |
| AT+CREG? | Enregistrement circuit-switched (voix) | +CREG: 0,7 — SMS only, toujours |
| AT+CGREG? | Enregistrement GPRS | +CGREG: 0,7 — idem |
| AT+CEREG? | Enregistrement EPS/LTE ← à utiliser | +CEREG: 0,1 ou 0,5 (itinérance) |

Solution : utiliser modem.waitForNetwork() de TinyGSM (qui gère internalement le bon registre pour SIM7600) ou vérifier AT+CEREG? manuellement.

## 4.3  Séquence de connexion validée

modem.restart();                              // reset TinyGSM

modem.waitForNetwork(60000);                  // attente enregistrement

modem.gprsConnect(APN, GPRS_USER, GPRS_PASS); // active contexte PDP

Ne pas mélanger des commandes AT manuelles avec TinyGSM. Si AT+CGACT et AT+CGPADDR sont envoyés manuellement, TinyGSM ne connaît pas l'état de la connexion et refuse d'ouvrir des sockets (état interne incohérent).

# 5. MQTT — problèmes et solution

## 5.1  PubSubClient + TinyGsmClient — ne fonctionne pas

La combinaison classique TinyGsmClient + PubSubClient retourne état=-2 (MQTT_CONNECT_FAILED) en continu malgré une connexion LTE opérationnelle. Investigations :

- Pile TCP (AT+NETOPEN) → déjà ouverte

- Sockets (AT+CIPOPEN?) → tous libres

- GPRS (modem.isGprsConnected()) → OK

- TCP brut AT+CIPOPEN → CONNECT OK

- TinyGSM debug → aucune commande AT émise entre MQTT connect et l'échec

Conclusion : TinyGsmClient échoue en interne avant d'émettre la moindre commande AT, probablement à cause d'une incompatibilité avec le A7670E dans la version 0.12.0 de TinyGSM.

## 5.2  Solution : stack MQTT natif A7670E (AT+CMQTT)

Le modem A7670E intègre un client MQTT natif accessible via commandes AT. Bypasser TinyGSM pour le MQTT et utiliser directement ce stack :

AT+CMQTTSTART                              // démarrer le service

AT+CMQTTACCQ=0,"clientID",0              // acquérir un client

AT+CMQTTCONNECT=0,"tcp://host:port",60,1,"user","pass"

→ URC: +CMQTTCONNECT: 0,0               // 0,0 = succès

AT+CMQTTTOPIC=0,<longueur_topic>           // prompt > puis envoyer topic

AT+CMQTTPAYLOAD=0,<longueur_payload>       // prompt > puis envoyer payload

AT+CMQTTPUB=0,1,60                         // publier (QoS 1)

AT+CMQTTDISC=0,120                         // déconnecter

⚠️  Codes +CMQTTCONNECT: 0,X — 0=succès, 1=mauvais protocole, 2=mauvais ID, 3=serveur indisponible, 4=mauvais credentials, 5=non autorisé.

## 5.3  Réseau : double NAT Freebox + Honor

Architecture réseau du projet :

Internet → Freebox (82.65.96.99) → Honor (192.168.1.248) → Serveur HA (192.168.3.81)

Le port 1883 était bloqué par Free en entrée. Solution : changer le port MQTT côté serveur Mosquitto et dans secret.h pour utiliser un port non bloqué.

Vérification de la connectivité depuis l'extérieur :

nc -zv 82.65.96.99 1883    # tester depuis smartphone 4G

AT+CIPOPEN=0,"TCP","host",1883   # tester depuis le modem

# 6. Indicateurs LED WS2812 (GPIO 0)

| Couleur / Animation | État du système |
| --- | --- |
| 🔵 Bleu clignotant (400 ms) | Connexion LTE en cours |
| 🔵🟢 Cyan clignotant (400 ms) | Connexion MQTT en cours |
| 🟢 Vert fixe | Connecté, mode alarme OFF |
| 🟠 Orange fixe | Connecté, mode alarme ON |
| 🔴 Rouge clignotant lent | Erreur connexion |
| 🔴 Rouge clignotant rapide | Alerte active (PIR ou incendie) |
| 🔴🔵 Rouge-bleu alternés | Perte 220V |
| ⚫ Éteinte | Deep-sleep sur batterie |

⚠️  GPIO 0 est une pin de strapping ESP32. Elle est LOW au boot, ce qui peut perturber FastLED. Toujours initialiser FastLED après la séquence de boot et mettre PIN_PWR_5V=LOW par défaut au démarrage.

# 7. Gestion de l'énergie et deep-sleep

## 7.1  Sources de réveil

| Source de réveil | GPIO | Type | Condition |
| --- | --- | --- | --- |
| Timer | — | esp_sleep_enable_timer_wakeup() | Toutes les 10 min (secteur) ou 60 min (batterie) |
| PIR HC-SR501 | 32 | EXT0 (RTC GPIO) | Mouvement détecté |
| Détecteur incendie | 39 | EXT1 (RTC GPIO) | Alarme feu |

⚠️  GPIO 23 n'est pas un RTC GPIO — il ne peut pas servir de source de réveil depuis le deep-sleep. C'est pourquoi le PIR est sur GPIO 32 (RTC).

## 7.2  Coupe-alimentation 5V avant sleep

Avant d'entrer en deep-sleep, la séquence est :

setLED(0, 0, 0);          // éteindre LED

delay(10);

digitalWrite(PIN_PWR_5V, LOW);  // couper 5V (LED, PZEM)

Serial.flush();

esp_deep_sleep_start();

Au réveil (boot complet), setup() remet PIN_PWR_5V=HIGH et attend 200 ms pour laisser le PZEM et la LED WS2812 se réinitialiser.

# 8. Topics MQTT et intégration Home Assistant

## 8.1  Topics capteurs

| Topic | Payload exemple | Unité |
| --- | --- | --- |
| homeassistant/sensor/surveillance/temperature/state | 21.5 | °C |
| homeassistant/sensor/surveillance/humidity/state | 58.2 | % |
| homeassistant/sensor/surveillance/pressure/state | 1013.2 | hPa |
| homeassistant/sensor/surveillance/light/state | 342 | lx |
| homeassistant/sensor/surveillance/voltage/state | 230.1 | V |
| homeassistant/sensor/surveillance/current/state | 0.85 | A |
| homeassistant/sensor/surveillance/power/state | 195.6 | W |
| homeassistant/sensor/surveillance/energy/state | 12.4 | kWh |

## 8.2  Topics binary sensors

| Topic | Valeurs |
| --- | --- |
| homeassistant/binary_sensor/surveillance/motion/state | ON / OFF |
| homeassistant/binary_sensor/surveillance/fire/state | ON / OFF |
| homeassistant/binary_sensor/surveillance/alarm_mode/state | ON / OFF |
| homeassistant/binary_sensor/surveillance/ac_power/state | ON / OFF |
| homeassistant/sensor/surveillance/availability | online / offline |

La découverte automatique Home Assistant (MQTT Discovery) est gérée dans mqtt_manager.h. Les entités apparaissent automatiquement dans HA dès la première connexion.

# 9. Journal de débogage — problèmes rencontrés

| Symptôme | Cause identifiée | Solution |
| --- | --- | --- |
| Aucune réponse AT | Pins RX/TX inversés (confusion labels modem/ESP) | MODEM_RX=26, MODEM_TX=27 |
| Aucune réponse AT | Modem non démarré — PWRKEY non pulsé | Pulse PWRKEY 800 ms si AT ne répond pas |
| Port occupé /dev/ttyACM0 | ModemManager Linux s'empare du modem USB | sudo systemctl stop ModemManager |
| AT+CMNB=1 → ERROR | Commande Cat-M non supportée sur Cat-1 | Supprimer AT+CMNB et AT+CBANDCFG |
| Boucle CEREG infinie | AT+CNMP=38 provoque DETACH — délai insuffisant | Attendre 10 s après AT+CNMP=38 |
| waitForNetwork() échoue | TinyGSM vérifie CREG (,7 sur Cat-1) au lieu de CEREG | Utiliser modem.waitForNetwork() après modem.restart() |
| MQTT état=-2 en boucle | TinyGsmClient incompatible A7670E v0.12.0 | Utiliser AT+CMQTT natif du modem |
| CMQTTCONNECT: 0,3 | Serveur MQTT indisponible (port bloqué par FAI) | Changer le port MQTT, vérifier NAT/firewall |
| Pas de SMS reçu | main_test_mqtt n'envoie pas de SMS | Utiliser main_test_sms.ino dédié |

# 10. Procédure de test recommandée

## Ordre de validation

- main_test_diag — valider la communication AT et la connexion LTE

- main_test_mqtt — valider la publication MQTT (topic mod_mobilH/test)

- main_test_sms — valider l'envoi SMS vers EMERGENCY_PHONE

- main_test_capteur — valider les capteurs BME280 + TSL2561

- main — programme complet (après validation de toutes les étapes)

## Outils de diagnostic utiles

AT+CPIN?                    // état SIM (READY = OK)

AT+CSQ                      // signal (0-31, 99=inconnu)

AT+CEREG?                   // enregistrement LTE

AT+CPSI?                    // type réseau + opérateur détaillé

AT+CGPADDR=1                // IP obtenue

AT+CIPOPEN=0,"TCP","host",port  // test TCP brut

AT+CMQTTSTART               // démarrer stack MQTT natif

## Surveillance depuis MQTT Explorer / HA

- S'abonner à mod_mobilH/# pour voir tous les messages de test

- S'abonner à homeassistant/# pour voir la découverte automatique HA

- Vérifier les logs Mosquitto si la connexion est refusée

— Fin du document —